PEYZAJ DÜZENLEME MALZEMELERİ ALIMI

| Malın/Hizmetin Adı/Cinsi | Birim | Miktarı | BOY- SAKSI- KÜTUR |
| --- | --- | --- | --- |
| # Cuphea hyssopifolia - Küfeya (5 lt saksı) | Adet | 350 | 40-50 cm |
| Pittosporum tobira nana - Yıldız Çalısı (8 lt saksı) | Adet | 200 | 40-50 cm |
| # Membran | M² | 800 | # - |
| # Beyaz Dolamit taş (2-4 cm) | TON | 10 | - |

MEMBRAN TEKNİK ŞARTNAME

| PP 4000 BOTANİK TS EN 13707 - TS EN 13969 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÜRÜN TANIMI | Plastomerik bitüm; poliolefin veya poliolefin kopolimer bileşiğinin ilave edilmesi ile modifiye edilen petrol bitümü |  |  |  |
| UYGULAMA ALANI | Genel amaçlı su yalıtımında; bahçe çatı ve teraslarda ilk ve orta kat örtü olarak uygulanır. Zemin ve bodrum katlarda, su depolarında su ve rutubet yalıtımı amaçlı uygulanır.Tip A - Tip T |  |  |  |
| UYGULAMA METODU | Şaluma ile uygulanır.Uygulama kitapçığına bakınız. |  |  |  |
| ÜST YÜZEY KAPLAMA | Polietilen Film |  |  |  |
| ALT YÜZEY KAPLAMA | Polietilen Film |  |  |  |
| DONATI TİPİ | Polyester |  |  |  |
| DEPOLAMA | Direk gün ışığından koruyunuz, dik olarak depolayınız. |  |  |  |
| EKOLOJİK BİLGİLER | Su yalıtım amaçlı malzemedir.Doğal ortamda kullanılabilir. |  |  |  |
| TEST | METOD | BİRİM | TOLERANS | DEĞER |
| GÖRSEL KUSURLAR | TS EN 1850-1 | - | - | YOKTUR |
| UZUNLUK | TS EN 1848-1 | m | -0,03 | 10 |
| GENİŞLİK | TS EN 1848-1 | m | -0,02 | 1 |
| DOĞRULTUDAN SAPMA | TS EN 1848-1 | - | - | GEÇER |
| KALINLIK | TS EN 1849-1 | mm | ±0,2 | 4 |
| SU GEÇİRİMSİZLİK | TS EN 1928 (metod A 10kPa) | - | - | TAM |
|  | TS EN 1928 (metod B 60kPa) | - | - | TAM |
| YANGINA TEPKİ | TS EN 13501-1 | SINIF | - | E |
| EK YERİ DAYANIMI | TS EN 12317-1 | N/50mm | - | NPD |
| SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | TS EN 1931 | - | min. | 20.000 |
| ÇEKME DİRENCİ (BOY) | TS EN 12311-1 | N/50mm | -%10 ; '+%50 | 800 |
| KOPMA UZAMASI (BOY) | TS EN 12311-1 | % | (-0 ; +20) | 35 |
| ÇEKME DİRENCİ (EN) | TS EN 12311-1 | N/50mm | -%10 ; '+%50 | 600 |
| KOPMA UZAMASI (EN) | TS EN 12311-1 | % | (-0 ; +20) | 35 |
| DARBEYE KARŞI DİRENÇ | TS EN 12691 (metod A) | mm | min. | 1500 |
| STATİK YÜKLERE KARŞI DİRENÇ | TS EN 12730 (metod b) | kg | min. | 20 |
| BOYUTSAL KARARLILIK | TS EN 1107-1 | % | max. | 0,6 |
| YIRTILMAYA KARŞI DİRENÇ(BOY) | TS EN 12310-1 | N | ±50% | 250 |
| DÜŞÜK SICAKLIKTA ESNEKLİK | TS EN 1109 (Üst yüzey) | °C | min. | -10 |
|  | TS EN 1109 (Alt yüzey) | °C | min. | -10 |
| SICAKLIK DAYANIM DİRENCİ (<2mm) | TS EN 1110 | °C | min. | 120 |
| BİTKİ KÖKÜ PENETRASYONU DAYANIMI | TS EN 13948 | - | - | NPD |
| YAPAY YAŞLANDIRMA DAVRANIŞI | TS EN 1296/TS EN 1928 (Metod B 60kPa) | - | - | TAM |
| KİMYASALLARA DAYANIM | TS EN 1847/TS EN 1928 (Metod B 60kPa) | - | - | TAM |
| TEHLİKELİ MADDELER | Asbest veya kömür katranı bileşikleri içermez. |  |  |  |
| NPD = (No performance defined) (Değer belirtilmemiştir.) * Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız. |  |  |  |  |

DOLAMİT TAŞI TEKNİK ŞARTNAME

- Toplam 100.000 kg olacaktır.

- Tamburlanmış, doğal ve beyaz renkli olup boya ve katkı maddesi içermemelidir.

- Taş büyüklükleri 2-4 cm aralığında olacaktır.

- Big bag çuvalları içerisinde olacaktır.

1. İşin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir.

2. Teklifler KDV hariç verilecektir.

3. Teslimat ve nakliye yükleniciye ait olacaktır.

4. Ödeme fatura düzenlemesinden itibaren 90 gün içinde yapılacaktır.

5. Ürünler siparişe istinaden 7 gün içinde teslim edilecektir.

6. Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır.

7. Söz konusu işte ulaşım, nakliye vb. sebeplerden dolayı Yüklenici ek ücret talep edemez. Her türlü ulaşım, taşıma vb. giderler Yükleniciye aittir.

8. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

9. Yüklenicinin, teklif vermiş olduğu malı/hizmeti uygun olarak süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için  teklif edilen toplam bedelin % 2 (yüzde iki ) oranında gecikme cezası uygulanır.

10. Alım yapılan malzeme Seferihisar Belediyesi ekiplerince kontrolleri yapılarak gösterilen yere teslim edilecektir.

11. Ürünlerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.

12. Teslimatta Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.

13. Teklif veren istekli firma alımın kendisinde kalması durumunda şartname ve genel hususları kabul etmiş sayılır.

14. Teklifler 60 gün geçerlidir.