| Sıra No | Malzemenin Adı-Açıklaması | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Çimento (50gk lık torba halinde) | Torba | 2000 |
| 2 | Sıva için hamur kireç (20 kg lık torba halinde) TSE standartlarında 1.sınıf | Torba | 150 |
| 3 | 19x29x13,5cm yığma tuğla | Adet | 2000 |
| 4 | 19x13,5x19cm tuğla | Adet | 2000 |
| 5 | Karışık(0,3 mm kum + 1cm mıcır) beton malzemesi | m³ | 30 |
| 6 | Tesis kumu 0,2 mm ölçüsü | m³ | 20 |
| 7 | İnce sıva kumu 0,1mm ölçüsü | m³ | 20 |
| 8 | Selülozik Endüstriyel beyaz boya (15 litre kova) Dyo veya muadili. | Kova | 20 |
| 9 | Selülozik Endüstriyel turuncu boya (15 litre kova) Dyo veya muadili. | Kova | 20 |
| 10 | Silikonlu iç cephe boyası Antrasit 20 (15 litre kova) Dyo veya muadili | Kova | 20 |
| 11 | Silikonlu dış cephe boyası. Baz boya (15 litre kova) Dyo veya muadili | Kova | 20 |
| 12 | Tavan boyası (15 litre kova) Dyo veya muadili | Kova | 15 |

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT EKİBİ MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ

Çimento Genel Teknik Şartnamesi

İnşaatta kullanılacak çimento Türk Standartlarına (TS. 19) uygun olacaktır. İdare ya da müteahhidin sorumlu elemanlarının gerekli gördüklerinde alınacak örnek, yetkili laboratuarlarda analiz ettirilecek, çimentonun Türk Standartlarına uygunluğu tespit edilecektir. Çimentonun şantiyeye giriş tarihi ile miktarı müteahhit ve idare ile birlikte düzenlenecek tutanakla tespit edilecektir. İnşaat için gerekli çimento miktarı iş programına uygun olacak şekilde şantiyede depo edilecektir. Çimentolar, net ağırlığı 50 kg. olmak üzere, üzerinde fabrika markası bulunan ağızları orijinal olarak kapalı, yırtıksız, deliksiz kâğıt torbalar içinde bulunacaktır. Muhtelif fabrikaların çimentoları ayrı inşaat ünitesinde karıştırılarak kullanılamaz. Çimento rutubetsiz ve üzeri örtülü yerlerde depolanacaktır. Depo ya da ambarlarda; çimento torbaları zeminle temas etmeyecek şekilde ahşap ızgara üzerine en çok sekiz sıra halinde istif edilecektir.

Halen piyasada mevcut muhtelif cins ve isimdeki çimentolar :

1.- Normal portland çimentosu TS = 19

Hususi fenni şartnamesinde belirtilmek şartıyla ve özel nakil vasıtası temin edilebildiği hallerde inşaatta dökme çimento kullanılacaktır.

#### Taşıyıcı Yığma Tuğla

Tip (Ts En 771-1): Kategori I - HDAğırlık (kg): 8Boyut: 29*19*13,5(h) cmBasınç Dayanımı: 14 N/mm2Sipariş Kodu: DINY135Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh): 0,50 W/mKDuvar Kalınlığı: 19 cm. - 29 cm.Hacim Ağırlığı: 1100 kg./m3Sarfiyat (ad/m2): (22 - 35) CE PERFORMANS ETİKETİ

#### 13,5 Tuğla

Tip (Ts En 771-1): Kategori II - LDAğırlık (kg): 3Boyut: 19*19*13,5 cmBasınç Dayanımı: 2,5 N/mm2Sipariş Kodu: ONBIsı İletkenlik Hesap Değeri(λh): 0,32 W/mKDuvar Kalınlığı: 19 cm - 13,5 cmHacim Ağırlığı: 600 kg/m3Sarfiyat (ad/m2): (35 - 25) CE PERFORMANS ETİKETİ

Boya Malzemesi Teknik Şartnamesi

Plastik İç Cephe Boyalar

-İ ç cephe boyası, akrilik emülsiyon esaslı ve/veya  silikon ihtiva eden mat ve dekoratif özelliğe sahip olmalıdır.

-Her türlü yüzeye uygulanabilir olmalıdır. Yüksek kaplama ve doldurma gücüne sahip olmalıdır.

-Renkleri solmaz ve nefes alma özelliği olmalıdır.

-Ortalama %10-20 oranında su ile inceltilebilmelidir.

-Rulo veya fırça ile uygulanabilmelidir.

-Yüzeye bağlı olarak 10-15 m2/lt boyama özelliği olmalıdır.

-Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olmalıdır.

-TSE standartlarına uygun olmalıdır.

-Boyalar teneke veya plastik ambalaj içerisinde teslim edilecektir.

Dış Cephe Silikonlu Boyalar

-Akrilik kopolimer reçine esalı silikon ihtiva eden su bazlı son kat dış cephe boyası olmalıdır.

-Yüksek kapatma gücü olmalıdır.

-Solmaya ve değişik hava şartlarına karşı dayanıklı olmalıdır.

-Yüzeye bağlı olarak 6-10 m2/lt boyama özelliği olmalıdır.

-Ortalama %10-20 oranında su ile inceltilebilmelidir.

-TSE standartlarına uygun olmalıdır.

-Boyalar teneke veya plastik ambalaj içerisinde teslim edilecektir.

Selülozik Boyalar

-Alkid reçine esaslı yarı mat ve yüksek örtücülüğe sahip olmalıdır.

-Yapışma kabiliyeti iyi olmalıdır.

-Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olmalıdır.

-TSE standartlarına uygun olmalıdır.

-Viskozite: En az 85 KU

-Yoğunluk: 1,35+-0,05 gr/cm³

-Parlaklık: En az 70 gloss

-Örtme gücü: Tek katta 1kg ile 12-15 m2

DİĞER ŞARTLAR

Yüklenici firma muayene ve kontrollerde gözlemci bulunduracak ve gözlemci muayene ve kontrol sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde muayene ve kabul raporu, firma tarafından aynen kabul edilmiş sayılacaktır.

İdare gerek gördüğü takdirde, resmi veya özel kuruluşlarda malzemeler için analiz yaptırabilecektir. Analizlerin tüm giderleri yükleniciye ait olacaktır. Teslim edilen malların muayene ve kabulü, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından teslim yerinde ve teknik şartnamedeki kriterler ve teslim süresi dikkate alınarak yapılacaktır.

Gerek teslim yerinde, gerekse resmi veya özel kuruluşlarda yaptırılacak olan muayene ve kontroller neticesinde; hatalı (ölçü, malzeme kalitesi vb.) bulunan malzemeleri yüklenici hiçbir ücret talep etmeksizin en geç (3) üç gün içerisinde imalat, ölçü ve malzeme hataları bulunmayan isteğe uygun malzemeler ile değiştirecektir.

Satın alınacak olan malzemeler teknik şartnamedeki hükümlere uymadığı takdirde ret edilecektir.

Yükleme, nakliye ve indirme Yükleniciye aitttir.

Yüklenici firma malzemeyi İdarece gösterilecek yere istifler halinde koyarak teslim edecektir.

Yükleme, nakliye ve indirme esnasında kırılan, çatlayan ve ezilen ürünler teslim alınmayacaktır.

Yükleme, nakliye ve indirmesi esnasında her türlü güvenlik tedbirleri yüklenici tarafından alınacak, bu esnada oluşacak her türlü kazalara karşı yüklenici sorumlu olacaktır.

Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için İdari Şartname ve Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik geçerlidir.

İdarece telefon, faks veya posta iletileri ile yapılacak olan taleplere öncelik verilecektir. Siparişler sözleşme süresince peyderpey verilecek ve Siparişte belirtilen ürünler en geç siparişe müteakip 5 gün içinde teslim edilecektir. Ürünlerin tamamı sözleşme süresince 3 defa da teslim alınacaktır.