DEMİRCİ VE YAPI MALZEMELERİ TEKNİK DETAYLARI

Sandviç Panel (Beyaz Renk, 4.5 m) (Sıra 1):

• Boy ve En: Boy: 4.50 metre, Faydalı en: 1000 milimetre (1 metre).

• İzolasyon: En az 40 milimetre et kalınlığında poliüretan (PUR) dolgulu, yoğunluğu en az metreküpte 38 - 40 kilogram (38-40 kg/m³), TS EN 14509 standardında.

• Yüzey: Alt ve üst sacları RAL 9002 Beyaz boyalı, en az 0.40 - 0.50 milimetre galvanizli sac, 3 veya 5 hadveli çatı/cephe formu.

Eksiz Oluk (20 Metre) (Sıra 2):

• Özellikler: Eksiz çekme tip, en az 0.50 milimetre fırın boyalı elektrostatik alüminyum veya galvaniz sacdan imal edilmiş, geniş yağmur iniş haznesine ve montaj kelepçelerine sahip.

Alçıpan Vidası (Sıra 3):

• Ölçü ve Ambalaj: 3.5x25 milimetre veya 3.5x35 milimetre ölçülerinde, fosfat kaplı korozyona dayanıklı siyah sertleştirilmiş çelik (veya dış ortam dayanımlı), borazan tipi sivri uçlu, kutusu 1000 adetlik standart paketlerde (toplam 5 kutu).

Bordex Dış Cephe Levhası (Sıra 4):

• Boyut ve Kalınlık: 1200x2400 milimetre boyutlarında (levha başı 2.88 metrekare), 12.5 milimetre et kalınlığında.

• Yapısal Özellikler: Su itici özel alçı çekirdekli ve her iki yüzeyi cam elyaf şilte kaplı, A1 sınıfı yanmaz, küfe ve neme dayanıklı dış cephe kaplama levhası (TS EN 15283-1 standardına uygun).

| Sıra No | Malzeme Cinsi | Miktar | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sandviç Panel Beyaz Renk 4,5 m | 20 | Adet |
| 2 | 20 metre oluk ( eksiz) | 1 | Adet |
| 3 | Alçıpan vidası | 5 | Kutu |
| 4 | Bordex | 55 | Adet |

1. İşin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir.

2. Teklifler KDV hariç verilecektir.

3. Teslimat ve nakliye yükleniciye ait olacaktır.

4. Ödeme fatura düzenlemesinden itibaren 120 gün içinde yapılacaktır.

5. Ürünler siparişe istinaden 7 gün içinde teslim edilecektir.

6. Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır.

7. Söz konusu işte ulaşım, nakliye vb. sebeplerden dolayı Yüklenici ek ücret talep edemez. Her türlü ulaşım, taşıma vb. giderler Yükleniciye aittir.

8. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

9. Yüklenicinin, teklif vermiş olduğu malı/hizmeti uygun olarak süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için teklif edilen toplam bedelin % 2 (yüzde iki ) oranında gecikme cezası uygulanır.

10. Alım yapılan malzeme Seferihisar Belediyesi ekiplerince kontrolleri yapılarak gösterilen yere teslim edilecektir.

11. Ürünlerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.

12. Teslimatta Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.

13. Teklif veren istekli firma alımın kendisinde kalması durumunda şartname ve genel hususları kabul etmiş sayılır.

14. Teklifler 60 gün geçerlidir.

15.Teknik bilgi: Gelirler Müd Hazan Durukan  02327433960-183

16.mail:koordinasyon@seferihisar.bel.tr