TABAN TUĞLASI-TUĞLA BORDÜR VE TRAVERTEN MALZEME LİSTESİ

| S.NO | MAL-MALZEME CİNSİ AÇIKLAMASI | BİRİMİ | MİKTARI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bordür tuğlası (palet adedi 360 ad.) | Palet | 2 |
| 2 | Taban tuğlası (palet adedi 600 ad.) | Palet | 4 |
| 3 | Traverten yer döşemesi (30x60x2cm) | m² | 150 |

Bordür Tuğlası Teknik Şartname

Tuğla Çeşitleri	: Klinker Bordür

Yüzey Dokusu	: Tel Kesme

Kullanım Alanı	: Kaldırım Yol Ayırıcı

Ebatlar (mm)		: A:125,B:105,C:210,D:105,E:102

Ağırlık			: 3,75 kg

Adet/mtül		: 8.7

Renk			: Doğal toprak.

Palet adedi		: 360

1- Bordür tuğlaları TS EN 1344 kilden mamül zemin döşemesi kaplama elemanları standardına uygun ve belgeli olmalıdır.
2- Boyut sapma sınıfı R 1'dir. ( TS EN 1344'e göre en az boyut sapan sınıf).
3- Donma çözülmeye karşı dayanıklılık sınıfı FP 100'dür. ( TS EN 1344'e göre )
4- Enine kırılma yükü sınıfı T4'dür. ( TS EN 1344'e göre en üst sınıf )
5- Aşınma dayanıklılık sınıfı A3'dür. ( TS EN 1344'e göre en üst sınıf )
6- Kayma kızaklamaya karşı dayanıklılık sınıfı A3'dür. ( TS EN 1344'e göre en üst sınıf )
7- TS EN 1344 belgesinde yukarıdaki değerler ve ilgili tuğla ölçüsü işli olacaktır.
8- Tuğla görünür yüzeyleri tel kesme yüzey dokulu olacaktır. ( Terasit / Gözenekli yüzey )
9- Doğal toprak renginde olacaktır.

10- 210 x 105 x D ( D: kalınlık ) ölçülü tuğlalar yivli ve yivsiz olarak istenebilir.
11- Klinker tuğlalar 1950 kg. /m³ +/- 50 yoğunlukta olacaktır.

Taban Tuğlası Teknik Şartname

Tuğla Çeşitleri	: Taban Tuğla

Yüzey Dokusu	: Tel Kesme

Kullanım Alanı	: Yaya ve Hafif Araç Trafiği Zemini

Ebatlar (mm)		: A:210,B:105,C:50

Adet / m²		: 45

Ağırlık			: 2,3 – 2,4 kg

Renk			: Doğal toprak.

Palet adedi		: 600

1- Taban tuğlaları TS EN 1344 kilden mamül zemin döşemesi kaplama elemanları standardına uygun ve belgelidir.
2- Boyut sapma sınıfı R 1'dir. ( TS EN 1344'e göre en az boyut sapan sınıf).
3- Donma çözülmeye karşı dayanıklılık sınıfı FP 100 olmalıdır. ( TS EN 1344'e göre )
4- Enine kırılma yükü sınıfı T4' olmalıdır.  ( TS EN 1344'e göre en üst sınıf )
5- Aşınma dayanıklılık sınıfı A3' olmalıdır.  ( TS EN 1344'e göre en üst sınıf )
6- Kayma kızaklamaya karşı dayanıklılık sınıfı A3' olmalıdır. ( TS EN 1344'e göre en üst sınıf )
7- TS EN 1344 belgesinde yukarıdaki değerler ve ilgili tuğla ölçüsü işli olacaktır.

8- Tuğla görünür yüzeyleri tel kesme yüzey dokulu olacaktır. ( Terasit / Gözenekli yüzey )
9- Doğal toprak renginde olacaktır.

10- Tuğla ebatları 210 x 105 x 50 mm olacaktır.
11- Klinker tuğlalar 1950 kg. /m³ +/- 50 yoğunlukta olacaktır.

2cm KALINLIĞINDA 30x60cm BOYUTLARINDA TRAVERTEN YER TAŞI ÖZELLİKLERİ

- Alınacak traverten zemin taşı özellikleri aşağıda verilen kriterlere uygun olacaktır.

GENEL HUSUSLAR

1. İşin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir.

2. Teklifler KDV hariç verilecektir.

3. Teslimat ve nakliye yükleniciye ait olacaktır.

4. Ödeme fatura düzenlemesinden itibaren 90 gün içinde yapılacaktır.

5. Ürünler siparişe istinaden 15 gün içinde teslim edilecektir.

6. Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır.

7. Söz konusu işte ulaşım, nakliye vb. sebeplerden dolayı Yüklenici ek ücret talep edemez. Her türlü ulaşım, taşıma vb. giderler Yükleniciye aittir.

8. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

9. Yüklenicinin, teklif vermiş olduğu malı/hizmeti uygun olarak süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için  teklif edilen toplam bedelin % 2 (yüzde iki ) oranında gecikme cezası uygulanır.

10. Alım yapılan malzeme Seferihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapılarak gösterilen yere teslim edilecektir.

11. Ürünlerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.

12. Teslimatta Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.

13. Teklif veren istekli firma alımın kendisinde kalması durumunda şartname ve genel hususları kabul etmiş sayılır.

14. Teklifler 60 gün geçerlidir.