# MALZEME LİSTESİ

| Sıra No | Malzemenin Adı-Açıklaması | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C30 Hazır Beton (POMPALI) | m3 | 25 |
| 2 | Kauçuk Yüzey Kaplama İzolasyon Spreyi (500 ml'lik) | Adet | 10 |
| 3 | R4 Grout Harcı (25 kg'lık Torbalar Halinde - Sika, Kalekim veya Muadili) | Torba | 20 |
| 4 | Çimento ( 50 kg’lık Torbalar Halinde) | Torba | 200 |

# TEKNİK ÖZELLİKLER

- C30 Hazır Beton (Pompalı) – 25 m³

  - Standartlar: TS EN 206 standardına ve yürürlükteki ulusal tamamlayıcı kurallara uygun olarak üretilecektir.

  - Dayanım Sınıfı ve İşlenebilirlik: Beton dayanım sınıfı C30/37 olacaktır. Beton, pompa ile döküme uygun kıvam ve işlenebilirlikte üretilecektir.

  - Bileşim ve Sipariş Koşulları: Betonun kıvam sınıfı, çevresel etki sınıfı, en büyük agrega tane büyüklüğü ve diğer karışım parametreleri, uygulama yeri/projesi ve İdarenin sipariş talimatına göre döküm öncesinde netleştirilecektir. Tedarikçi bu bilgiler kesinleşmeden farklı bir beton bileşimi sevk etmeyecektir.

  - Sevkiyat: Beton, sipariş edilen miktarda ve taze betonun özelliklerini kaybetmesine neden olmayacak süre içinde transmikser ile sevk edilecektir.

  - Ekipman ve Hizmet: Betonun döküm yerine iletilmesi için gerekli beton pompası, pompa operatörü, hortum ve standart pompalama hizmeti birim fiyata dâhil olacaktır.

  - Belgelendirme: Her sevkiyatta irsaliye/teslim fişi verilecek; belgede beton sınıfı, üretim/sevk saati, miktar ve üretici bilgileri yer alacaktır.

  - Deney ve Kontrol: İdare gerekli gördüğünde TS EN 12350 serisi kapsamında taze beton deneyleri ile TS EN 12390 serisi kapsamında sertleşmiş beton dayanım deneyleri yaptırabilir. Numune alma ve deneyler ilgili standartlara uygun yürütülecektir.

## Kauçuk Yüzey Kaplama İzolasyon Spreyi (500 ml) – 10 Adet

  - Yapı ve Niteliği: Ürün kauçuk/polimer esaslı, püskürtme yöntemiyle uygulanabilen, uygulandığı yüzeyde esnek ve suya/neme karşı koruyucu bir kaplama tabakası oluşturan sprey tipinde olacaktır.

  - Ambalaj: Ürün ambalajı net 500 ml olacaktır. Ambalaj, uygulamaya uygun püskürtme başlığına sahip, sızdırmaz ve orijinal olacaktır.

  - Performans ve Yapışma: Ürün, üretici teknik föyünde belirtilen yüzeylerde kullanılmaya uygun olacak; kuruduktan sonra yüzeye tutunmasını ve esnekliğini koruyacaktır.

  - Uygulama Esasları: Uygulama sıcaklığı, yüzey hazırlığı, kat sayısı, katlar arası bekleme süresi ve tam kuruma süresi üreticinin teknik föyünde belirtilmiş olacaktır.

  - Kaplama Kalitesi: Ürün, kullanım amacına uygun şekilde çatlama, dökülme veya yüzeyden ayrılma oluşturmadan kaplama yapabilmelidir. Uygun yüzey ve uygulama koşulları üretici talimatlarına göre sağlanacaktır.

  - Etiket ve Belgeler: Her ambalaj üzerinde ürünün adı, net miktarı, üretici bilgisi, parti numarası, kullanım talimatı ve güvenlik uyarıları bulunacaktır. Ürünle birlikte Türkçe güvenlik bilgi formu ve teknik föy talep edilmesi halinde sunulacaktır.

## R4 Grout Harcı (25 kg) – 20 Torba

  - Yapı ve Tanımı: Ürün, çimento esaslı, rötre kontrollü veya rötre yapmayacak şekilde formüle edilmiş, akıcı kıvamda kullanılabilen ve hassas/boşluklu dolgu ile ankraj uygulamalarına uygun grout harcı olacaktır.

  - Performans Standardı: Ürün, yapısal tamir harçları için TS EN 1504-3 standardında tanımlanan R4 sınıfı performans gereklerini karşılayacaktır. Üretici teknik föyü ve gerekli uygunluk/performans belgeleri talep edildiğinde sunulacaktır.

  - Hazırlama ve Uygulama: Kuru harç, su ilavesiyle hazırlanacak; karışım oranı, karıştırma süresi, uygulanabilirlik süresi, döküm kalınlığı ve kür koşulları üretici teknik föyünde belirtilecektir.

  - Karışım Kalitesi: Ürün, önerilen su oranında karıştırıldığında homojen ve topaksız olmalı; uygulama sonrasında ayrışma ve aşırı terleme göstermemelidir.

  - Ambalaj: Ürün 25 kg'lık, neme karşı koruyucu, kapalı ve yırtılmamış torbalarda teslim edilecektir.

  - Etiket ve Raf Ömrü: Torba üzerinde ürün adı, R4 sınıfı, net ağırlık, üretici bilgisi, parti numarası, üretim tarihi ve raf ömrü/son kullanma tarihi bulunacaktır. Teslim tarihinde ürünün raf ömrü dolmamış olacak; İdareye teslim edilen ürünlerin depolama ve kullanım süresi üretici tarafından beyan edilen koşullara uygun olacaktır.

## Çimento (50 kg) – 200 Torba

  - Standardizasyon: Çimento, TS EN 197-1 standardına uygun, torbalı ve genel inşaat işlerinde kullanıma elverişli olacaktır.

  - Sınıf ve Onay: Çimentonun tipi ve dayanım sınıfı, kullanılacağı imalatın/projenin gereğine göre İdare tarafından sipariş öncesinde yazılı olarak belirlenecektir. Tedarikçi, İdarenin onayladığı tip ve sınıf dışında ürün teslim etmeyecektir.

  - Ambalaj ve Fiziksel Durum: Her torbanın net ağırlığı 50 kg olacaktır. Torbalar kapalı, sağlam, yırtılmamış ve nem almayacak ambalajda teslim edilecektir. Çimento topaklanmamış, sertleşmemiş ve depolama koşullarına bağlı olarak özelliğini kaybetmemiş olacaktır.

  - Etiketleme ve Tazelik: Torba üzerinde üretici adı, çimento tipi ve dayanım sınıfı, TS EN 197-1 uygunluk bilgisi, net ağırlık, üretim tarihi ve parti/lot numarası bulunacaktır. Teslim edilen çimentonun üretim tarihi güncel olacak; teslim tarihinde üretici tarafından beyan edilen kullanım süresi ve depolama şartları aşılmamış olacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

  - İşin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir.

  - Teklifler KDV hariç verilecektir.

  - Teslimat ve nakliye yükleniciye ait olacaktır.

  - Ödeme fatura düzenlemesinden itibaren 120 gün içinde yapılacaktır.

  - Ürünler siparişe istinaden 7 gün içinde teslim edilecektir.

  - Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslararası standartlar geçerli olacaktır.

  - Söz konusu işte ulaşım, nakliye vb. sebeplerden dolayı Yüklenici ek ücret talep edemez. Her türlü ulaşım, taşıma vb. giderler Yükleniciye aittir.

  - Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

  - Yüklenicinin, teklif vermiş olduğu malı/hizmeti uygun olarak süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için teklif edilen toplam bedelin % 2 (yüzde iki) oranında gecikme cezası uygulanır.

  - Alım yapılan malzeme Seferihisar Belediyesi ekiplerince kontrolleri yapılarak gösterilen yere teslim edilecektir.

  - Ürünlerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.

  - Teslimatta Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.

  - Teklif veren istekli firma alımın kendisinde kalması durumunda şartname ve genel hususları kabul etmiş sayılır.

  - Teklifler 60 gün geçerlidir.

- İletişim Bilgisi: Hüseyin Dikmen/05367998987

- destekhizmetleri@seferihisar.bel.tr